Расчет норматива потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение.

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 м3  воды определяется по следующей формуле.

Qн=Р*С*(60 - tср.х)/1000,  Гкал/м3,

где:

от

t    - температура   холодной   воды в   водопроводной

x     сети в отопительный период, равная 5° C;

неот

t      - температура холодной воды в водопроводной    сети

x       в неотопительный период, равная 15° C;

n - количество дней в году (365 или 366 суток);

от

n   - продолжительность отопительного периода (суток).

Р – плотность теплоносителя при температуре 60° C в местах водоразбора равная 0,983 тонн/м3;

С- теплоёмкость воды равная 1.

Расчет норматива потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение.

| Муниципальное образование | Средняя температура холодной воды в сети водопровода | Норматив потребления горячей воды, литров/чел. сутки | Норматив на подогрев 1 м3 воды, Гкал/м3 N | Расчетный норматив потребления т/эн. на ГВС, Гкал/чел. мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Чита | tср.х=((5*243)+15*(365-243))/365=8,342 | 183,62 | Qн=0,983*(60 -8,34)/1000=0,05078 | 0,05078*183,62*30,42=0,284 |

Утверждаю

Директор МУП «Сибсервис»

А.А. Черкай ______________

«____»______________2014г.

Стоимость горячей воды

на период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

Норматив потребления тепловой энергии на нагрев воды составляет:

0,284 Гкал./1 чел./мес.

Норматив  потребления холодной воды на нужды горячего водоснабжения составляет: 5,5821 куб.м./чел./мес.

Тариф на тепловую энергию, утвержденный в РЭК составляет – 2068 руб.05 коп.за 1 Гкал

Затраты на нагрев воды:

2068,05 х 0,284 = 587 руб.33 коп.: 5,5821 = 105 руб.22 коп.за 1 куб.м

Тариф на холодную воду для нужд горячего водоснабжения, утвержденный в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

48 руб.39 коп. за 1 куб.м.

Итого, стоимость 1 куб.м горячей воды:

105 руб. 22 коп. + 48 руб. 39 коп. = 153 руб. 61 коп.

Стоимость горячей воды на 1 чел. в месяц составляет:

153,61 х 5,5821 = 857 руб. 47 коп. с 1 чел.в месяц

НДС 18%     154 руб. 34 коп.

Всего                       1011 руб. 81 коп.

Гл. экономист	В.В. Безверхова

Утверждаю

Директор МУП «Сибсервис»

А.А. Черкай ______________

«____»______________2014г.

Стоимость горячей воды

на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Норматив потребления тепловой энергии на нагрев воды составляет:

0,284 Гкал./1 чел./мес.

Норматив  потребления холодной воды на нужды горячего водоснабжения составляет: 5,5821 куб.м./чел./мес.

Тариф на тепловую энергию, утвержденный в РЭК составляет – 2233 руб.24 коп. за 1 Гкал

Затраты на нагрев воды:

2233,24 х 0,284 = 634 руб.24 коп.: 5,5821 = 113 руб.62 коп.за 1 куб.м

Тариф на холодную воду для нужд горячего водоснабжения, утвержденный в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

53 руб.52 коп. за 1 куб.м.

Итого, стоимость 1 куб.м горячей воды:

113 руб. 62 коп. + 53 руб. 52 коп. = 167 руб. 14 коп.

Стоимость горячей воды на 1 чел. в месяц составляет:

167,14 х 5,5821 = 932 руб. 99 коп. с 1 чел.в месяц

НДС 18%     167 руб. 94 коп.

Всего                       1100 руб. 93 коп.

Гл. экономист 		           	В.В. Безверхова